CEFET-RJ   DEPEM   ELETRÔNICA / 1994/1998

LABORATÓRIO - SISTEMAS DIGITAIS

LINGUAGEM DE MÁQUINA I

DEBUG

- Utilização dos principais comandos do debug

- Introdução e execução de programas no computador

Introdução:

O debug é um programa que acompanha o MS-DOS e serve para examinar conteúdos de memória, alterá-los, introduzir dados, executar programas e montar (assembler) códigos de máquina a partir de mnemônicos.

Como executar o debug:

Normalmente o subdiretório DOS, onde se encontra o DEBUG.EXE, está no comando PATH do AUTOEXEC.BAT. Para executar o DEBUG basta digitar: DEBUG e <ENTER>.

O prompt do DEBUG “-” aparecerá à esquerda do vídeo.

O help (ajuda) é obtido teclando-se: ? e <ENTER>.

Principais comandos do DEBUG

- DEBUG  Digitado a partir do prompt do DOS, chama o programa Debug.

- DEBUG C:TESTE.COM Digitado a partir do prompt do DOS, traz para a memória um programa chamado teste.com (por exemplo) que se encontre no driver C, para ser examinado.

- ? - help = Lista os comandos do DEBUG

- a - Assembler (montador) = Monta os códigos de operação a partir dos mnemônicos

- c = Compara duas regiões de memória.

- d (dump) = Executa um dump ou display dos conteúdos da memória a partir do endereço especificado

- e = entra dados em hexadecimal diretamente a partir do endereço dado.

- f  (fill) =preencher uma região de memória com um dado especificado.

- g (go) = vai a um endereço especificado para executar o programa.

- m (move) = copia o conteúdo de um bloco de memória

- n = especifica um nome para um programa.

- q (quit) = sai do DEBUG de volta para o DOS.

- r (registradores) = mostra o conteúdo dos registradores da CPU ou de um específico.

- u (unassembler) = desmonta o programa mostrando os códigos e os mnemônicos.

- w (write) = Escreve o programa que está na memória, na unidade de disco corrente.

Pág.  1

Alguns exemplos:

-d  0100 , 0120 ou –d  0100  0120 (display ou dump de memória do end. 0100H até 0120H)

-a (asssembler – para montar um programa a partir de 0100H automaticamente)

-a 0300 (asssembler – para montar um programa a partir de 0300H)

-d010F (dump de memória a partir de 010FH)

-e 0120 (entra valores hexadecimais a partir de 0120H)

-w (escreve na unidade de disco corrente a quantidade de bytes especificado em CX)

Como criar um programa através do debug

Programa limpa.com

O programa irá limpar a tela se for executado a partir do DOS. Ele varre a região de memória de vídeo preenchendo com código de espaço (20H do ASCII) e os endereços de atributo, com fundo preto e caracter preto.

Endereço de vídeo do primeiro caracter (canto superior esquerdo) : B8000H

Tela CGA 80 X 25 caracteres.

- No primeiro endereço é colocado o código ASCII do caracter; e no segundo

o atributo deste caracter.

Pág. 2

- os bits do atributo são:

TAREFA :

- A partir do prompt do DOS, digite o programa conforme mostrado a seguir.

- Depois de salvar o programa conforme mostrado abaixo, para executar basta entrar o nome do programa no prompt do DOS.

- Experimente mudar o código do caracter e/ou o atributo(cuidado com os caracteres abaixo de 20h, pois são de controle, como 0A Line Feed, 07 Bel, etc. .

Programa limpa				comentários

C:\> debug			chama o programa debug

-n limpa.com			atribui nome ao programa que será salvo depois

-a				chama o assembler a partir de 0100h

xxxx : 0100 mov ax, b800		aponta seg. de dados

0103 mov ds, ax		para início do vídeo em B8000 h

0105 mov ax, 0720		atributo e código do caracter (07 e 20 – espaço)

0108 mov bx, 0000		bx aponta 1o endereço

010B mov [bx], ax		coloca atributo e caracter

010D inc bx			próximo endereço

010E inc bx			de vídeo (dois end. à frente)

010F cmp bx, 0FA0		se não for última

0113 jne 010B		linha, voltar para colocar próximo caracter

0115 mov ah, 4c		passa valor 4c em Ah para interrupção int21

0117 int 21			que provoca retorno ao DOS

0119 			( aqui digite Enter para sair da edição do programa )

-R cx				(digite Enter para examinar e modificar o registrador )

CX 0000

: 19				(digite 19 e Enter)

-w				(digite w  e  Enter)

gravando 0019 endereços

-q				(digite q e Enter para sair do Debug e voltar ao DOS)

Pág. 3

Tabela ASCII – 	American Standard Code for Information Interchange.

(Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações)

Ex. de códigos:   41h – A     35h – 5     20h – SP (espaço)

Tabela reduzida ( 00h até 7Fh – 7 bits )

00   10    20   30   40   50   60   70

--------------------------------------

0 | NUL  DLE   SP   0    @    P    '    p

1 | SOH  DC1   !    1    A    Q    a    q

2 | STX  DC2   "    2    B    R    b    r

3 | ETX  DC3   #    3    C    S    c    s

4 | EOT  DC4   $    4    D    T    d    t

5 | ENQ  NAK   %    5    E    U    e    u

6 | ACK  SYN   &    6    F    V    f    v

7 | BEL  ETB   '    7    G    W    g    w

8 |  BS  CAN   )    8    H    X    h    x

9 |  HT   EM   (    9    I    Y    i    y

A |  LF  SUB   *    :    J    Z    j    z

B |  VT  ESC   +    ;    K    [    k    {

C |  FF   FS   ,    <    L    \    l    |

D |  CR   GS   -    ]    M    ]    m    }

E |  SO   RS   .    >    N    ^    n    ~

F |  SI   US   /    ?    O    _    o   DEL

Pág. 4