LINGUAGEM DE MÁQUINA II

INTERFACE DE SOM (ALTO-FALANTE)

- Programar  interface de alto-falante

- Programar timer

- Gerar sons no computador

Como o som é gerado no PC

Circuito do alto-falante:

- O som é gerado aplicando-se níveis lógicos 0 e 1 sucessivamente na base do transistor

- Quando o transistor conduz, passa corrente pelo alto-falante (limitada pelo resistor de 27 ohms) deslocando o cone do mesmo.

- Quando o transistor corta, cessa a corrente e o cone do alto-falante volta.

- A freqüência de repetição dos zeros e uns determina a freqüência do som.

É possível gerar sons de duas maneiras:

1) mandando a CPU aplicar 0  e 1 no bit 1 da porta do alto-falante no endereço 61h; tomando o cuidado de não alterar os outros bits, que exercem outras funções.

2) Programando o timer que existe no PC para gerar sons.

Carrega-se B6h no endereço 43h de I/O, que prepara o timer para ser programado.

O número divisor de 16 bits,deve ser carregado no endereço 42h de I/O. primeiro a parte baixa, depois a parte alta; no mesmo endereço

- No primeiro caso o som gerado é ruim porque a CPU tem outras atividades como a interrupção de atualização do vídeo. De qualquer modo experimente mudar no programa o tempo de retardo entre zeros e uns.

- No segundo caso os bits 0 e 1 são gerados por um integrado (antigamente o 8053) temporizador programável (timer com divisão de clock programável)

A freqüência de tom de áudio não depende da velocidade da CPU, mas sim do clock de 1,193180 Mhz, dividido pelo valor programado.

freq. som = 1.193.180 Hz / contagem.

o contador é de 16 bits e o som gerado vai de 18,2Hz (1,193180 MHz / 65535) a 1,193180 MHz (1,193180 MHz/1)

| DIVISOR | NOTA | FREQ. Hz |
| --- | --- | --- |
| 4.561 (11D1) | DÓ | 261,63 |
| 4.305 (10D1) | DÓ# | 277,18 |
| 4.063 (0FDF) | RÉ | 293.66 |
| 3.835 (0EFB) | RÉ# | 311,13 |
| 3.620 (0E24) | MI | 329,63 |
| 3.417 (0D59) | FÁ | 349,23 |
| 3.225 (0C99) | FÁ# | 369,99 |
| 3.044 (0BE4) | SOL | 392,00 |
| 2.873 (0B39) | SOL# | 415,30 |
| 2.712 (0A98) | LÁ | 440,00 |
| 2.560 (0A00) | LÁ# | 466,16 |
| 2.416 (0970) | SI | 493,88 |

OBS: Cada oitava (oito notas musicais), excluida a nota seguinte, é composta de 7 tons e 5 semi-tons (exceções MI# e SI#, que não existem).

A cada oitava a freq. é 2 vezes maior (ou menor) com 12 intervalos, portanto cada nota varia 1,059463 de uma para outra (1,059463 = raiz 12 de 2)

EX: sabendo-se que o LÁ fundamental é 440Hz;

- O LÁ sustenido será: LÁ# = 440 x 1,059463 = 466, 16Hz

- O SOL = 440 / (1,059463 x 1,059463) = 392,00

| PROGRAMA SOM1.COM Este programa ativa o Alto-Falante diretamente através do bit 1 da porta no endereço 61h. c:\>debug <enter> -n som1.com <e> -a <e> xxxx : 0100 in al, 61 0102 mov cx, 00FF 0105 or al, 02 0107 out 61, al 0110 call 0120 010C and al, FD 010E out 61, al 0110 call 0120 0113 dec cx 0114 jnz 0105 0116 int 20 0118 <enter> | 0120 mov DX, 0FFF 0123 dec DX 0124 jnz 0123 0126 ret 0127 <e> r cx <e> -cx 0000 : 0127 <e> -w <e> gravando 00127 bytes -q <e> c:\> som1 <e> |
| --- | --- |

PROGRAMA SOM2.COM Este programa ativa o Alto-Falante diretamente através do bit 1 da porta no endereço 61h. c:\>debug <enter> ;chama o DEBUG no DOS -n som1.com <e> ;atribui o nome som1.com ao programa -a0100 <e> ;chama o assembler do DEBUG xxxx: 0100 in al, 61 ;pega o valor atual do dado da porta 61h 0102 mov dx, 00FF ;carrega DX com 255 para contar o numero de pulsos no Alto-Falante 0105 and al, FD ; AND com FDh (1111 1101) para zerar o bit b1 0107 out 61, al ;poe zero no bit b1 da porta 61h 0110 call 0120 ;chama a sub-rotina de tempo no endereço 0120h 010C or al, 02 ; OR com 02h (0000 0010) para setar o bit b1 010E out 61, al ;carrega 1 no bit b1 da porta 61h 0110 call 0120 ;chama a sub-rotina de tempo 0113 dec dx ;decrementa contador de pulsos DX 0114 jnz 0105 ;se contador nao for zero salta para repetir 0116 and al, FD ;zera o bit b1 de al 0118 out 61, al ;desliga o alto-falante 011A int 20 ;termina o programa 011C q<enter> ;sai do assembler ... -a0120<enter> ;chama o assembler 0120 mov dx, FFFF ;sub-rotina de tempo coloca FFFFh em DX e 0123 dec dx ;decrementa o 0124 jnz 0123 ;registrador DX ate zero 0126 mov dx,00FF ;tempo coloca em dx 00FFh novamente 0129 dec dx ;decremente o registrador dx 012A jnz 0129 ;ate zero 012D ret ;e retorna 012E <e> ;sai do assembler - r cx <e> ;no debug chama o registrador -cx 0000 ;CX e coloca o tamanho de 0200h (512 bytes) para o : 0200<e> ; programa a ser salvo -w <e> ;write grava o programa som1.com gravando 0200 bytes :gravando o programa no disco -q <e> ;sai do DEBUG c:\> som1 <e> ;executa o programa som1.com no DOS

PROGRAMA SOM3.COM Este programa ativa o divisor programável do Alto-Falante gerando a nota musical Lá fundamental (440 Hz) c:\>debug <enter> ;chama o debug no DOS -n=som2.com <enter> ;atribui o nome do programa -a <enter> ;chama o assembler xxxx : 0100 mov al, B6 ;prepara o registrador do contador para ser programado 0102 out 43, al ;carrega commando de programacao na porta 43h 0104 mov al, 98 ;coloca em al o byte 98 (parte baixa de 0A98h nota LA fundamental 440Hz) 0106 out 42, al ;carrega no registrador a parte baixa 98h 0108 mov al, 0A ; coloca em al o byte 0A (parte alta de 0A98h nota LA fundamental 440Hz) 010A out 61,al ;carrega no registrador a parte alta 0Ah 010C in al, 61 ;lê o estado atual da porta 61 010E or al,01 ;set o bit b0 de al 0110 out 61, al ;ativa o alto-falante 0112 call 0200 ;chama sub-rotina de tempo 0115 and al, FE ; reset bit b0 de al 0117 out 61, al ;desliga alto-falante 0119 int 20 ;termina o programa 011B q <enter> ;sai do assembler a0200 <enter> ;assembler da sub-rotina de tempo 0200 mov dx, FFFF;carrega dx com FFFFh 0203 mov cx, FFFF;carrega cx com FFFFh 0206 dec cx ;decrementa cx ate 0207 jnz 0206 ;chegar a zero 0209 dec dx ;decrementa dx, cx vezes 020A jnz 0203 ; ate zero 020C ret ;retorna 020D <enter> ;sai do assembler -rcx <enter> ;chama o registrador cx -cx 0000 ; :0400 <enter> ;atribui 0400 a cx tamanho do programa 1024 bytes -w ;grava o programa no disco -q <enter> ;sai do debug C:\>som2 ;executa o programa som2.com