1. MEDIDAS e Unidades:

1.1 Introdução:

A observação de um fenômeno ou processo é incompleta quando não se obtêm uma informação quantitativa. Para se conseguir essa informação, é necessário medir as grandezas ou variáveis envolvidas e, por isso, a medida constitui uma boa parte da rotina diária do técnico. Segundo Lord Kelvin, o conhecimento só é satisfatório, quando puder ser expresso por meio de números. Ainda que esta afirmação possa parecer exagerada, na área técnico-científica, ela exprime uma filosofia que o técnico deve seguir durante todo o tempo de sua vida profissional.

Devemos ter em mente que, quando realizamos uma medição, vamos obter um número representativo do valor aproximado do valor real da grandeza e, que ambos estão expressos comparativamente a um padrão. Em outras palavras, a cada resultado de uma medição está associado um erro, uma unidade e também o método utilizado para realização da medida. O conhecimento da amplitude do erro cometido e a escolha coerente do sistema de unidades são condições essenciais à utilidade do resultado da medição.

1.2 Sistemas de Unidades de Medida:

Dá-se o nome de sistema de unidades físicas ao conjunto de unidades utilizadas para medir todas as espécies de grandezas físicas.

Outrora, cada unidade de um sistema era definida arbitrariamente, sem a menor correlação entre as unidades. Os sistemas obtidos dessa forma, sobrecarregavam as fórmulas físicas com incômodas constantes de proporcionalidade. Tais sistemas, hoje denominados incoerentes, estão fora de uso.

1.2.1 Sistemas Coerentes:

Diz-se que um sistema de unidades é coerente quando as suas unidades são definidas em função de um número mínimo delas arbitrariamente escolhidas como fundamentais. De outra forma, se existe um certo número de quantidades de tipos diferentes, que estão conectadas por equações físicas expressando relações entre algumas delas, pode-se usar estas equações para estabelecer um sistema de unidades com um número mínimo de  grandezas definidas arbitrariamente. Ao arbitrar-se as unidades deve-se procurar tornar igual a 1 os fatores de conversão nas expressões que relacionam uma grandeza com as escolhidas arbitrariamente.

Sob um ponto de vista matemático, se há M tipos de quantidades e N equações físicas independentes que expressam relações entre essas quantidades. Pode-se  então, escolher os tamanhos de M-N tipos de quantidades e usar as N equações para fixar os tamanhos das quantidades remanescentes, de modo que as constantes numéricas sejam iguais a 1.

Tomando-se, por exemplo, o âmbito da cinemática, tem-se quatro tipos de grandezas:

- de comprimento, representada por “x”,

- de tempo, representada por “t”,

- de velocidade, representada por “v” e

- da aceleração, representada por “a”,

e duas equações independentes,

- vºDxDt    v = f(x,t) e

- aºDvDt    a = f(v,t),

com as quais se pode obter todas as outras equações. Assim, tem-se M = 4 e N = 2 e, portanto, pode-se tomar como arbitrárias  duas grandezas. Nos sistemas investigados, o comprimento e o tempo foram escolhidos como as grandezas independentes. Todavia, nada impede que se tome como independente a velocidade ou a aceleração no lugar de qualquer das outras.

Apesar da escolha ser arbitrária, há condições que devem ser cumpridas:

- as unidades devem ser independentes entre si;

- o valor de uma unidade fundamental deve ser invariável.

Além disso, é desejável que:

- as unidades fundamentais possam ser representadas por padrões;

- as unidades fundamentais permitam uma fácil medição direta das grandezas da sua espécie.

1.2.2 Unidades Fundamentais e Derivadas:

Em sistemas coerentes ou consistentes, as M-N unidades escolhidas como independentes, são chamadas de unidades fundamentais ou primárias do sistema e as N remanescentes são chamadas de unidades derivadas ou secundárias .

1.2.3 Dimensões de um sistema de unidades

As grandezas fundamentais podem ser encaradas como as dimensões da base do sistema de unidades, a partir das quais se obtêm as grandezas derivadas através das equações ou fórmulas de definição.

Nos sistemas de abrangência puramente mecânica, bastam 3 grandezas fundamentais como base. No sistema que adotamos no Brasil, as dimensões escolhidas são o comprimento, representado por L, o tempo, representados por T e a massa, representada por M. Entretanto, essa escolha, como já foi dito, é arbitrária e existem sistemas em que a força, representada por F, é a unidade fundamental no lugar da massa. Em nosso país, o sistema restrito à mecânica tem como dimensões de base L, M e T. No sistema inercial inglês, por exemplo, as dimensões são L, F e T.

1.2.4 Equações Dimensionais:

São as equações que relacionam os símbolos dimensionais de uma determinada grandeza com símbolos dimensionais das grandezas de que esta depende. Assim, se houver uma equação ligando uma grandeza G com as a grandezas A, B e C, dada pela relação

G = K·Aa·Bb·Cc

onde K é a constante de proporcionalidade e a, b e c os expoentes, a equação dimensional será dada por

[G] = [A]a·[B]b [C]c

É bom frisar que o conceito de equação dimensional independe da natureza das grandezas A, B e C em relação as quais se determinou a equação dimensional da grandeza G. Isto quer dizer que, embora sempre se possa definir a grandeza em função das dimensões de base, nada impede que se usem grandezas derivadas.

Tome-se como exemplo o caso de um sistema LMT para determinar a equação dimensional da força.

Tem-se que F=ma.

Então [F] = [M] [a].

Pode-se usar que aºDvDt e, portanto, [a] = [V] [T]-1.

A expressão da força ficará da forma [F] = [M] [V] [T]-1.

Se fosse usada ainda a equação de definição da velocidade, v=DxDt tería-se [V] = [L][T] -1.

Logo, em unidades de base, a força é expressa por [F] = [M][L][T]-2.

As equações dimensionais têm diversas aplicações, entre elas a verificação da homogeneidade das fórmulas físicas, a transformação de unidades, a previsão de fórmulas físicas (análise dimensional) e a construção de modelos.

1.2.4.1 Verificação da homogeneidade:

Duas grandezas são denominadas homogêneas, quando possuem a mesma equação dimensional. Assim, uma expressão polinômia é homogênea, se todos os seus termos forem homogêneos entre si, isto é, se todos os termos possuírem a mesma equação dimensional.

Se for tomada, por exemplo, a equação do movimento uniformemente acelerado, ter-se á:

x=x0+v0⋅Dt+a⋅Dt22

Analisando-se dimensionalmente obter-se-á:

x e x0 [L]

v0·t     [L]·[T]-1·[T] = [L].

a⋅Dt22  [L] [T]-2·[T]2 = [L]

Ou seja, todos termos têm a mesma dimensão. Todavia, deve-se ter em mente, que a homogeneidade de uma fórmula física é uma condição necessária, mas não suficiente. Isto é, uma fórmula pode ser homogênea sem representar uma verdade física.

1.2.4.2 Transformação de Unidades

Já foi mostrado como a fórmula de definição de uma grandeza leva a sua equação dimensional. Reciprocamente, conhecida a equação dimensional, podemos escrever a fórmula de definição a menos da constante de proporcionalidade. Como nos sistema coerentes as unidades são escolhidas de modo a se ter um valor unitário para as constantes nas equações de definição e na maioria das vezes, pode-se obter a fórmula a partir de equação dimensional.

O problema da transformação de unidades consiste em determinar, para cada espécie de grandeza, a razão entre as suas unidades em dois sistemas diferentes. Se os sistemas são compatíveis em termos de grandezas dimensionais, basta se conhecer a razão entre as unidades das dimensões.

Se por exemplo desejar-se obter a razão entre as unidades de força de dois sistemas diferentes.

Tem-se que F=m·a.

Como já se mostrou, a equação dimensional é  [F] = [M][L][T]-2.

Logo, a razão entre as unidades de força nos dois sistemas de unidades diferentes será dado pela relação entre as unidades de massa, M, de comprimento, L, e de tempo, T.

1.2.5 Principais sistemas de unidades:

Um sistema de unidades físicas completo congrega unidades geométricas, cinemáticas, dinâmicas, térmicas, eletromagnéticas e óticas. Em sistemas com abrangência puramente mecânica, todavia, bastam três unidades fundamentais e há consenso em adotar o comprimento como grandeza geométrica e o tempo como grandeza cinemática fundamental. Contudo, o mesmo não ocorre com a grandeza dinâmica fundamental. Alguns sistemas escolheram a massa e outros a força. Listou-se a seguir alguns exemplos dos principais sistemas mecânicos:

1.2.5.1  Sistema MKS

Suas unidades fundamentais são:

de comprimento:	metro: m

de massa:	quilograma, kg

de tempo:	segundo, s ou seg

1.2.5.2  Sistema CGS

Suas unidades fundamentais são:

de comprimento:	centímetro, m

de massa:	grama, g

de tempo:	segundo, s ou seg.

1.2.5.3  Sistema MKfS ou MK*S ou MKgfS

Suas unidades fundamentais são:

de comprimento:	metro, m

de força		quilograma-força, kgf ou kg*

de tempo	segundo, s ou seg.

Como pode ser observado os dois primeiros adotaram a massa como unidade fundamental da dinâmica e o último a força. O sistema CGS foi bastante usado na literatura ligada à Física e o sistema MKfS em engenharia. O sistema MKS está contido na sistema internacional de medidas, SI, o único que pode ser usado legalmente no Brasil. Quando se estende a abrangência dos sistemas às unidades elétricas e magnéticas, os sistemas MKS e CGS se desdobram em outros sistemas. No caso do CGS pode-se dar como exemplo:

1.2.5.4  Sistema CGSES

Suas unidades fundamentais são:

de comprimento:		centímetro, m

de massa		grama, g

de tempo		segundo, s ou seg.

permissividade elétrica	*

do vácuo

1.2.5.5  Sistema CGSEM

Suas unidades fundamentais são:

de comprimento:		centímetro, m

de massa		grama, g

de tempo		segundo, s ou seg.

permeabilidade magnética	 *

no vácuo

As unidades elétricas dos sistemas acima têm uma ordem de grandeza pouco apropriada para aplicações técnicas. Dai criou-se, em 1881, um sistema mais adequado a essa área, com apenas unidades elétricas e independente de qualquer sistema de unidades mecânicas. Esse sistema, chamado Sistema Prático¸ baseava-se em três unidades fundamentais: de tempo (segundo), de intensidade de corrente elétrica (ampère) e de resistência ôhmica (ohm). Esse sistema passou por diversas mudanças com acréscimos de unidades e nova adoções de conjuntos de unidades fundamentais.

Posteriormente passou-se a discutir quais unidades deveriam ser consideradas fundamentais para se criar um sistema mais completo, que congregasse unidades geométricas, mecânicas, elétricas e magnéticas e que admitisse como suas unidades o sistema prático. Três delas foram logo aceitas: o metro, o quilograma e segundo. A quarta foi objeto de discussão durante anos. Em 1938, a Comissão Internacional Eletrotécnica Internacional recomendou definir o sistema MKS tendo a permeabilidade magnética com o valor 0 = 107 unidades do sistema em questão. Dessa forma, não haveria diferença entre as unidades dos sistemas MKSA, MKSC, MKS ou MKSV, pois  todos eles conduziam a esse mesmo valor de 0. Em 1960, a 11.a Conferência Geral de Pesos e Medidas, ratificou o Sistema Internacional de Unidades (SI).

1.2.5.6 Sistema SI:

O sistema SI, que é um sistema completo, foi adotado na Brasil através do decreto n 81.621 de 03/05/78.  Este sistema compreende sete unidades de base, duas unidades suplementares, unidades derivadas, deduzidas direta ou indiretamente das unidades de base ou suplementares e os múltiplos e submúltiplos decimais, cujos nomes são formados pelo emprego de prefixos.

Tabela 1.1 - Unidades de Base do SI.

| Unidade | Símbolo | Grandeza |
| --- | --- | --- |
| metro | m | comprimento |
| quilograma | kg | massa |
| segundo | s | tempo |
| ampère | A | corrente elétrica |
| kelvin | K | temperatura termodinâmica |
| mol | mol | quantidade de matéria. |
| candela | cd | intensidade luminosa |

Tabela 1.2 - Unidades Suplementares do SI.

| Unidade | Símbolo | Grandeza |
| --- | --- | --- |
| radiano | rad | ângulo plano |
| esteroradiano | sr | ângulo sólido |

Tabela 1.3 - Prefixos para formação de Múltiplos e Submúltiplos:

| Nome | Símbolo | Fator de multiplicação da unidade |
| --- | --- | --- |
| exa | E | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 1012 = 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 109 = 1 000 000 000 |
| mega | M | 106 = 1 000 000 |
| quilo | k | 103 = 1 000 |
| hecto | h | 102 = 1 00 |
| deca | da | 10 |
| deci | d | 10-1 = 0,1 |
| centi | c | 10-2 = 0,01 |
| mili | m | 10-3 = 0,001 |
| micro |  | 10-6 = 0,000 001 |
| nano | n | 10-9 = 0,000 000 001 |
| pico | p | 10-12 = 0,000 000 000 001 |
| femto | f | 10-15 = 0,000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 |

1.2.5.7 Sistema Gausssiano:

Embora o sistema SI tenha se tornado padrão internacional, notadamente na física nuclear, atômica, do plasma e do estado sólido, um outro sistema, conhecido como sistema gaussiano, tornou-se popular. Esse sistema tem como unidades mecânicas o CGS e no eletromagnetismo é um híbrido do sistema CGSES e CGSEM. Em conseqüência disso, a velocidade da luz, c, aparece em algumas fórmulas, o que não ocorre em outros sistemas. Nesse sistema a lei de Coulomb não possui constante eletrostática, nem a lei de Biot a constante magnética. A seguir há uma tabela com algumas das principais unidades do sistema gausssiano relacionadas com o SI.

Tabela 1.4 - Unidades relacionadas do sistema gaussiano com o SI.

| Grandeza | Unidade SI | Unidade gaussiana |
| --- | --- | --- |
| Comprimento | 1 m | 100 cm |
| Massa | 1 kg | 1000 g |
| Tempo | 1 s | 1 s |

Tabela 1.4 - Unidades relacionadas do sistema gaussiano com o SI (Cont.).

| Grandeza | Unidade SI | Unidade gaussiana |
| --- | --- | --- |
| Carga | 1 C | 3·109 uesC |
| Fluxo Magnético | 1 Wb | 108 maxwell |
| Intensidade Magnética | 1 A/m | 4·10-3oersted |
| Indução Magnética | 1 T | 104 gauss |

1.2.6 Sistemas Racionalizados:

Com o objetivo de simplificar as equações do eletromagnetismo, alguns autores passaram a definir a constante eletrostática, k, a partir da permissividade elétrica,  da seguinte forma:

k=14p⋅e

e a constante magnética, K, a partir da permeabilidade magnética, da seguinte forma:

K=4pm

Os sistema que adotam o acréscimo do fator 4 conforme mostrado acima são chamados sistemas racionalizados. O SI é um sistema racionalizado enquanto que o CGSES e o CGSEM não são.

1.2.7 Hierarquia de Padrões:

Hoje em dia, os padrões das unidades das grandezas físicas são definidos de forma que possam ser reproduzidos fielmente nos diversos locais onde  são necessários. Entretanto, existem padrões únicos, de onde são aferidos todos os outros, que permanecem guardados em instituições como a Repartição de Pesos e Medidas em Paris. Esses padrões são chamados primários. A partir desses padrões são feitas reproduções que são enviadas aos laboratórios metrológicos dos diversos países para que deles sejam feitas novas reproduções. Esses padrões obtidos do primário, são chamados padrões secundários. Seguindo esta hierarquia crescente, pode-se obter padrões teciários derivados do padrão secundário e assim por diante. Quanto mais preciso e confiável o padrão que se quer obter deve-se deriva-lo de um padrão de hierarquia menor.

1.3 Prescrições Gerais de Grafia em sistemas de unidades:

1.3.1 Grafia dos nomes de unidades

Quando escritos por extenso, os nomes de unidades começam por letra minúscula, mesmo quando têm o nome de um cientista (por exemplo, ampère, kelvin, newton etc.), exceto o grau Celsius.

Na expressão do valor numérico de uma grandeza, a respectiva unidade pode ser escrita por extenso ou representada pelo seu símbolo (por exemplo, quilovolts por milímetro ou kV/mm), não sendo admitidas combinações de partes escritas por extenso com partes expressas por símbolo.

1.3.2 Plural dos nomes de unidades

Quando os nomes de unidades são escritos ou pronunciados por extenso, a formação do plural obedece às seguintes regras básicas:,

- os prefixos SI são sempre invariáveis;

- os nomes de unidades recebem a letra "s" no final de cada palavra,

quando são palavras simples. Por exemplo, ampères, candelas, curies, farads, 	grays, joules, 	kelvins, quilogramas, parsecs, roentgens, volts, webers etc.;

quando são palavras compostas em que o elemento complementar de um nome de unidade 	não é ligado a este por hífen. Por exemplo, metros quadrados, milhas marítimas, unidades 	astronômicas etc.;

quando são termos compostos por multiplicação, em que os componentes podem variar 	independentemente um do outro. Por exemplo ampères-horas, newtons-metros, ohms-	metros, pascals-segundos, watts-horas etc.;

são exceção ao item anterior os nomes ou partes dos nomes de unidades que não recebem a letra "s" no final,

quando terminam pelas letras s, x ou z. Por exemplo, siemens, lux, hertz etc.;

quando correspondem ao denominador de unidades compostas por divisão. Por exemplo, 	quilômetros por hora, lumens por watt, watts por este, radiano etc.;

quando, em palavras compostas, são elementos complementares de nomes de unidades e ligados a estes por hífen ou preposição. Por exemplo, anos-luz, elétron-volts, quilogramas-força, unidades (unificadas) de massa atômica etc.

1.3.3 Grafia dos símbolos de unidades

A grafia dos símbolos de unidades obedece às seguintes regras básicas:

- os símbolos são invariáveis, não sendo admitido colocar, após o símbolo, seja ponto de abreviatura, seja "s" de plural, sejam sinais, letras ou índices. Por exemplo, o símbolo do watt é sempre W, qualquer que seja o tipo de potência a que se refira: mecânica, elétrica, térmica, acústica etc.;

- os prefixos SI nunca são justapostos num mesmo símbolo. Por exemplo, unidades como GWh, nm, pF etc., não devem ser substituídas por expressões em que se justaponham, respectivamente, os prefixos mega e quilo, mili e micro, micro e micro etc.;

- os prefixos SI podem coexistir num símbolo composto por multiplicação ou divisão. Por exemplo, kN.cm, kQ.mA, kV/nm, M·cm, kV/ps, W/cm2, etc.;

- os símbolos de uma mesma unidade podem coexistir num símbolo composto por divisão Por exemplo,..nm2/m, kwh/h etc.

- o símbolo é escrito no mesmo alinhamento do número a que se refere, e não como expoente ou índice. São exceções, os símbolos das unidades não SI de ângulo plano (°  '  "), os expoentes dos símbolos que têm expoente, o sinal ° do símbolo do grau Celsius e os símbolos que têm divisão indicada por traço de fração horizontal;

- o símbolo de uma unidade composta por multiplicação pode ser formado pela justaposição dos símbolos componentes desde que não cause ambigüidade (VA, kwh etc.), ou mediante a colocação de um ponto entre os símbolos componentes, na base da linha ou a meia altura (N.m ou Nm, m.s-1 ou ms-1 etc.);

- o símbolo de uma unidade que contém divisão pode ser formado por uma qualquer das três maneiras exemplificadas a seguir: 										W/(sr.m2),   W sr-l m-2,   Wsr⋅m2 					   não devendo ser empregada esta última forma quando o símbolo, escrito em duas linhas diferentes, puder causar confusão.

Quando um símbolo com prefixo tem expoente, deve-se entender que esse expoente afeta o conjunto prefixo-unidade, como se esse conjunto estivesse entre parênteses. Por exemplo:

dm3 = 10-3 m3

mm3 = l0-9 m3

1.3.4 Grafia dos números:

As prescrições desta seção não se aplicam aos números que não representam quantidades (por exemplo, numeração de elementos em seqüência, códigos de identificação, datas, números de telefones etc.).

- Para separar a parte inteira da parte decimal de um número, é empregada sempre uma vírgula; quando o valor absoluto do número é menor do que 1, coloca-se 0 à esquerda da virgula.

- 0s números que representam quantias em dinheiro, ou quantidades de mercadorias, bens ou serviços em documentos para efeitos fiscais, jurídicos e/ou comerciais, devem ser escritos com os algarismos separados em grupos de três, a contar da vírgula para a esquerda e para a direita, com pontos separando esses grupos entre si.

- Nos demais casos, é recomendado que os algarismos da parte inteira e os da parte decimal dos números sejam separados em grupos de três, a contar da vírgula para a esquerda e para a direita, com pequenos espaços entre esses grupos (por exemplo, em trabalhos de caráter técnico ou científico), mas é também admitido que os algarismos da parte inteira e os da parte decimal sejam escritos seguidamente (isto é, sem separação em grupos).

- Para exprimir números sem escrever ou pronunciar todos os seus algarismos:

a) para os números que representam quantias em dinheiro, ou quantidades de mercadorias, 	    bens ou serviços, são empregadas de uma maneira geral as palavras:

mil       = 103  = 1 000

milhão = 106 = 1 000 000

bilhão   = 109 = 1 000 000 000

trilhão  = 1012 = 1 000 000 000 000

podendo ser opcionalmente empregados os prefixos SI ou os fatores decimais,			   em casos especiais (por exemplo, em cabeçalhos de tabelas);

b) para trabalhos de caráter técnico ou científico, é recomendado o emprego dos prefixos SI 	   ou fatores decimais.

1.3.5 Espaçamento entre número e símbolo

0 espaçamento entre um número e o símbolo da unidade correspondente deve atender a conveniência de cada caso. Assim, por exemplo:

- em frases de textos correntes, é dado normalmente o espaçamento correspondente a uma ou a meia letra, mas não se deve dar espaçamento quando há possibilidade de fraude;

- em colunas de tabelas, é facultado utilizar espaçamentos diversos entre os números e os símbolos das unidades correspondentes.

1.3.6 Grandezas expressas por valores relativos

E aceitável exprimir, quando conveniente, os valores de certas grandezas em relação a um valor determinado da mesma grandeza tomado como referência, na forma de fração ou percentagem. Tais são, dentre outras, a massa específica, a massa atômica ou molecular, a condutividade etc.

Observação: Por motivos históricos, o nome da unidade SI de massa contém um prefixo; excepcionalmente e por convenção, os múltiplos e submúltiplos dessa unidade são formados pela adjunção de outros prefixos SI à palavra grama e ao símbolo g.

1.4 Unidades do Sistema Internacional de Unidades:

Além dos exemplos de unidades derivadas sem nomes especiais que constam desta Tabela, estão também compreendidas no SI todas as unidades derivadas que se formarem mediante combinações adequadas de unidades SI.

Tabela 1.5 - Unidades do Sistema Internacional de Unidades

| GRANDEZA |  | U N I D A D E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4.1 Unidades Geométricas e Mecânicas |  |  |  |  |
|  |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Comprimento |  | metro | m | Comprimento igual a 1 650 763,73 comprimentos de onda, no vácuo, de radiação correspondente à transição entre os níveis 2p10 e 5d5 do átomo de criptônio 86 |  |  |
| Área |  | metro quadrado | m2 | Área de um quadrado cujo lado tem 1 metro de comprimento. |  |  |
| Volume |  | metro cúbico | m3 | Volume de um cubo cuja aresta tem 1 metro de comprimento. |  |  |
| Ângulo plano |  | radiano | rad | Ângulo central que subtende um arco de círculo de comprimento igual ao do respectivo raio. |  |  |
| Ângulo sólido |  | esteroradia-no | sr | Ângulo sólido que, tendo vértice no centro de uma esfera, subtende na superfície da mesma uma área igual ao quadrado do raio da esfera |  |  |
| Tempo |  | segundo | s | Duração de 9 192 631 770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio133. |  |  |
| Freqüência |  | hertz | Hz | Freqüência de um fenômeno periódico cujo período é de 1 segundo. |  |  |
| Velocidade |  | metro por segundo | m/s | Velocidade de um móvel que, em movimento uniforme, percorre a distância de 1 metro em 1 segundo |  |  |
| Velocidade angular |  | radiano por segundo | rad/s | Velocidade angular de um móvel que, em movi de rotação uniforme, descreve 1 radiano em 1 segundo. |  |  |
| Aceleração |  | metro por segundo por segundo | m/s2 | Aceleração de um móvel que, em movimento retilíneo uniformemente variado, cuja velocidade varia de 1 metro por segundo em 1 segundo |  |  |
| Aceleração angular |  | radiano por segundo por segundo | rad/s2 | Aceleração angular de um móvel em movimento de rotação uniformemente variado, cuja velocidade angular varia de 1 radiano por segundo em 1 segundo |  |  |

| GRANDEZA |  | U N I D A D E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4.1 Unidades Geométricas e Mecânicas |  |  |  |  |
|  |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Massa |  | grama | kg | Massa do protótipo internacional do quilograma conservado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em Sèvres, França. |  |  |
| Massa específica |  | quilograma por metro cúbico | kg/m3 | Massa específica de um corpo homogêneo, em que um volume a 1 metro cúbico contém massa igual a 1 quilograma. |  |  |
| Vazão |  | metro cúbico por segundo | m3/s | Vazão de um fluido que, regime permanente através de uma superfície determinada, escoa o volume de 1 metro cúbico do fluido em 1 segundo. |  |  |
| Fluxo de massa |  | quilograma por segundo | kg/s | Fluxo de massa de um material que, em regime permanente através de uma superfície determinada, escoa a massa de 1 quilograma do material em 1 segundo. |  |  |
| Momento de inércia |  | quilograma- metroqua-drado | kg.m2 | Momento de inércia, em relação a um eixo e um ponto material de massa igual a 1 quilograma, distante 1 metro do eixo |  |  |
| Momento linear |  | .quilograma-metro por segundo | kg.m/s | Momento linear de um corpo de massa igual a 1 quilograma, que se desloca com velocidade de 1 metro por segundo. |  |  |
| Momento angular |  | quilograma-metro quadrado por segundo | kg.m2/s | Momento angular, em relação a um eixo, de um corpo que gira em torno desse eixo com velocidade angular uniforme de 1 radiano por segundo, e cujo momento de inércia, em relação ao mesmo eixo, é de 1 quilograma-metro quadrado. |  |  |
| Quantidade de matéria |  | mol | mol | Quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos contidos em 0,012 quilograma de carbono 12. |  |  |
| Força |  | newton | N | Força que comunica à massa de 1 quilograma a aceleração de 1 metro por segundo, por segundo |  |  |
| GRANDEZA |  | U N I D A D E |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1 Unidades Geométricas e Mecânicas |  |  |  |  |
|  |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Momento de uma força, Torque |  | newton-metro | N.m | Momento de uma força de 1 newton, em relação a um ponto distante 1 metro de sua linha de ação |  |  |
| Pressão |  | pascal | Pa | Pressão exercida por uma força de 1 newton, uniformemente distribuída sobre uma superfície plana de 1 metro quadrado de área, perpendicular à direção da força. |  |  |
| Viscosidade dinâmica |  | pascal-segundo | Pa-s | Viscosidade dinâmica de um fluido que se escoa de forma tal que sua velocidade varia de l metro por segundo, por metro de afastamento na direção perpendicular ao plano de deslizamento, quando a tensão tangencial ao longo desse plano é constante e igual a l pascal. |  |  |
| Trabalho, Energia, Quantidade de calor |  | joule | J | Trabalho realizado por uma força constante de 1 newton, que desloca seu ponto de aplicação de 1 metro na sua direção. |  |  |
| Potência, Fluxo de energia |  | watt | W | Potência desenvolvida quando se realiza de maneira contínua e uniforme, o trabalho de 1 joule em 1 segundo. |  |  |
| Densidade de fluxo de energia |  | watt por metro quadrado | W/m2 | Densidade de um fluxo de energia uniforme de 1 watt, através de uma superfície plana de 1 metro quadrado de área, perpendicular à direção de propagação da energia |  |  |

| GRANDEZA |  | U N I D A D E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4.2 Unidades Elétricas e Magnéticas |  |  |  |  |
|  |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Corrente elétrica |  | ampère | A | Corrente elétrica invariável que, mantida em dois condutores retilíneos, paralelos de comprimento infinito e de área transversal desprezível e situados no vácuo a 1 metro de distância um do outro produz entre esses condutores uma força igual a 210-7 newton por metro de comprimento desses condutores. |  |  |
| Carga elétrica (quantidade de eletricidade) |  | coulomb | C | Carga elétrica que atravessa em 1 segundo uma seção transversal de um condutor percorrido por uma corrente invariável de 1 ampère. |  |  |
| Tensão elétrica, Diferença de potencial, Força eletromotriz |  | volt | V | Tensão elétrica entre os terminais de um elemento passivo de circuito, que dissipa a potência de 1 watt quando percorrido uma corrente invariável de 1 ampère. |  |  |
| Gradiente de potencial, Intensidade de campo elétrico |  | volt por metro | V/m | Gradiente de potencial uniforme que se verifica em um meio homogêneo e isótropo, quando é de 1 volt a diferença de potencial entre dois eqüipotenciais situados a 1 metro de distância um do outro. |  |  |
| Resistência elétrica |  | ohm |  | Resistência elétrica de um elemento passivo de circuito que é percorrido por uma corrente invariável de 1 ampère, quando uma tensão elétrica constante de 1 volt é aplicada aos seus terminais. |  |  |
| Resistividade |  | ohm-metro | m | Resistividade de um material homogêneo e isótropo, do qual um cubo com l metro de aresta apresenta uma resistência elétrica de 1 ohm entre faces opostas . |  |  |
| Condutância |  | siemens | S | Condutância de um elemento passivo de circuito cuja resistência elétrica é de 1 ohm. |  |  |
| GRANDEZA |  | U N I D A D E |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.2 Unidades Elétricas e Magnéticas |  |  |  |  |
|  |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Condutividade |  | siemens por metro | S/m | Condutividade de um material homogêneo e isótropo cuja resistividade é de 1 ohm-metro. |  |  |
| Capacitância |  | farad | F | Capacitância de um elemento passivo de circuito entre cujos terminais a tensão elétrica varia uniformemente à razão de 1 volt por segundo, quando percorrido por uma corrente invariável de 1 ampère. |  |  |
| Indutância |  | henry | H | Indutância de um elemento passivo de circuito, entre cujos terminais se induz uma tensão de 1 volt, percorrido por uma corrente que varia uniformemente à razão de 1 ampère por segundo. |  |  |
| Potência aparente |  | volt-ampère | VA | Potência aparente de um circuito percorrido por uma corrente alternada senoidal com valor eficaz 1 ampère, sob tensão elétrica com valor eficaz de 1 volt. |  |  |
| Potência reativa |  | var | var | Potência reativa de um circuito percorrido por uma corrente alternada senoidal com valor eficaz de 1 ampère, sob uma tensão elétrica com valor eficaz de 1 volt, defasada de /2 radianos em relação à corrente. |  |  |
| Indução magnética |  | tesla | T | Indução magnética uniforme que produz uma força constante de 1 newton por metro de um condutor retilíneo situado no vácuo e percorrido por uma corrente variável de 1 ampère sendo perpendiculares entre si as direções da indução magnética, da força e da corrente. |  |  |
| Fluxo magnético |  | weber | Wb | Fluxo magnético uniforme através de uma superfície plana de área igual a 1 metro quadrado, perpendicular à direção de uma indução magnética uniforme de 1 tesla. |  |  |
| Relutância |  | ampère por weber | A/Wb | Relutância de um elemento de circuito magnético, no qual uma força magnetomotriz invariável de 1 ampère produz um fluxo magnético uniforme de 1 weber. |  |  |

| GRANDEZA |  | U N I D A D E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4.2 Unidades Elétricas e Magnéticas |  |  |  |  |
|  |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Intensidade de campo magnético |  | ampère por metro | A/m | Intensidade de um campo magnético uniforme, criado por uniforme, criado por uma corrente invariável de 1 ampère, que percorre um condutor retilíneo, de comprimento infinito e de área de seção transversal desprezível, em qualquer ponto de uma superfície cilíndrica de diretriz circular com 1 metro de circunferência e que tem como eixo o referido condutor |  |  |
|  |  | 1.4.3 Unidades Térmicas |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Temperatura Termodinâmi-ca |  | kelvin | K | Fração 1/273,16 da temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água |  |  |
| Temperatura Celsius |  | grau Celsius |  | Intervalo de temperatura unitário igual a 1 kelvin, numa escala de temperaturas em que o ponto 0 coincide com 273,l5 kelvins. |  |  |
| Gradiente de temperatura |  | kelvin por metro | K/m | Gradiente de temperatura uniforme que se verifica em um meio homogêneo e isótopo, quando é de 1 kelvin a diferença de temperatura entre 2 planos isotérmicos situados à distância de 1 metro um do outro. |  |  |
| Capacidade térmica |  | joule por kelvin | J/K | Capacidade térmica de um sistema homogêneo e isótropo, cuja temperatura aumenta de 1 kelvin quando se lhe adiciona 1 joule de quantidade de calor. |  |  |
| Calor especifico |  | joule por quilograma e por kelvin | J/(kgK) | Calor específico de uma substância cuja temperatura aumenta de 1 kelvin quando se lhe adiciona 1 joule de quantidade de calor por quilograma de sua massa |  |  |
| Condutividade térmica |  | W/(mK) |  | Condutividade térmica de um material homogêneo e isótropo, no qual se verifica um gradiente de temperatura uniforme de 1 kelvin por metro, quando existe um fluxo de calor constante com densidade de 1 watt por metro quadrado. |  |  |
| GRANDEZA |  | U N I D A D E |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.4 Unidades Ópticas |  |  |  |  |
|  |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Intensidade luminosa |  | candela | cd | Intensidade luminosa, na direção perpendicular, de uma superfície plana de 1/600 000 metro quadrado de área, de um corpo negro à temperatura de solidificação da platina, sob pressão de 101 325 pascals. |  |  |
| Fluxo luminoso |  | lúmen | m | Fluxo luminoso emitido por uma fonte puntiforme e invariável de 1 candela, de mesmo valor em todas direções, no interior de um ângulo sólido de 1 esteroradiano. |  |  |
| Iluminamento |  | lux | x | Iluminamento de uma superfície plana de 1 metro quadrado área, sobre a qual incide perpendicularmente um fluxo luminoso de 1 lúmen, uniformemente distribuído. |  |  |
| Luminância |  | candela por metro quadrado | cd/m2 | Luminância de uma fonte com 1 metro quadrado de área e intensidade luminosa de 1 candela. |  |  |
| Exitância luminosa |  | lúmen por metro quadrado | m/m2 | Exitância luminosa de uma superfície plana de 1 metro quadrado de área, que emite uniformemente um fluxo luminoso 1 lúmen. |  |  |
| Exposição luminosa, Excitação luminosa |  | lux-segundo | xs | Exposição (Excitação) luminosa de uma superfície com iluminamento de 1 lux, durante 1 segundo. |  |  |
| Eficiência luminosa |  | lúmen por watt | m/W | Eficiência luminosa de uma fonte que consome 1 watt para cada lúmen emitido. |  |  |
| Número de onda |  | 1 por metro | m-l | Número de onda de uma radiação monocromática cujo comprimento de onda é 1 igual a 1 metro. |  |  |
| Intensidade energética |  | watt por estereoradia-no | W/sr | Intensidade energética, de mesmo valor em todas as direções, de uma fonte que emite um fluxo de energia uniforme de 1 watt, no interior de um ângulo sólido de 1 esteroradiano. |  |  |
| Convergência |  | dioptria | di | Convergência de um sistema óptico com distância focal de 1 metro, no meio considerado. |  |  |
| GRANDEZA |  | U N I D A D E |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.4 Unidades Ópticas |  |  |  |  |
|  |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Luminância energética |  | watt por esteroradiano e por metro quadrado | W (srm2)-1 | Luminância energética, em uma direção determinada, de uma fonte superficial de intensidade energética igual a 1 watt por esteroradiano, por metro quadrado de sua área projetada sobre um plano perpendicular à direção considerada. |  |  |
|  |  | 1.4.5 Unidades de Radioatividade |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Atividade |  | becquerel | Bq | Atividade de um material radiativo no qual se produz uma desintegração nuclear por segundo. |  |  |
| Exposição |  | coulomb por quilograma | C/kg | Exposição a uma radiação X ou gama, tal que a carga total dos íons de mesmo sinal produzidos em 1 quilograma de ar, quando todos os elétrons liberados por fótons são completamente detidos no ar, é de 1 coulomb em valor absoluto. |  |  |
| Dose absorvida |  | gray | Gy | Dose de radiação ionizante absorvida uniformemente por uma porção de matéria, à razão de 1 joule por quilograma de sua massa. |  |  |

Tabela 1.6 - Outras unidades aceitas para uso o SI, sem restrição de prazo.

|  | 1.4.6 Unidades Aceitas para Uso no SI sem Restrição de Prazo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeza |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Comprimento |  | Unidade astronômica | UA | Distância média do Sol a Terra. Igual a 149 600  106 m |  |  |
| Comprimento |  | parsec | pc | Comprimento do raio um círculo no qual o ângulo central 1 segundo subtende uma corda igual a 1 unidade astronômica. Aproximadamente 3,0871016 m . |  |  |

Tabela 1.6 - Outras unidades aceitas para uso o SI, sem restrição de prazo (Cont.).

|  | 1.4.6 Unidades Aceitas para Uso no SI sem Restrição de Prazo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeza |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Volume |  | litro |  | Volume ocupado por 1 kg de água destilada e isenta de ar, à temperatura e 4C e sob pressão normal. Igual a 1,000 02710-3m3. |  |  |
| Ângulo plano |  | grau |  | Ângulo igual à fração 1/360 do ângulo central de círculo completo. Igual a /180 rad. |  |  |
| Ângulo plano |  | minuto | ’ | Ângulo plano igual à fração 1/60 de 1 grau. Igual a /10 800 rad. |  |  |
| Ângulo plano |  | segundo | ” | Ângulo plano igual à fração 1/60 de l minuto. Igual a /648 000 rad. |  |  |
| Intervalo de freqüência |  | oitava |  | Intervalo de duas freqüências cuja relação é igual a 2. |  |  |
| Massa |  | unidade (unificada) de massa atômica | u | Massa igual fração 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Aproximadamente 1,660 5710-27 kg. |  |  |
| Massa |  | tonelada | t | Massa igual a 1 000 quilogramas. |  |  |
| Tempo |  | minuto | min | Intervalo 60 s de tempo igual a 60 segundos. |  |  |
| Tempo |  | hora | h | Intervalo de tempo igual a 60 minutos ou 3 600 s. |  |  |
| Tempo |  | dia | d | Intervalo de tempo iguala 24 horas ou 86 400 s. |  |  |
| Velocidade angular |  | rotação por minuto | rpm | Velocidade angular de um móvel que, em movimento de rotação uniforme a partir de uma posição inicial, retoma a mesma posição após 1 minuto. |  |  |
| Energia |  | elétron-volt | eV | Energia adquirida por um elétron ao atravessar, no vácuo, uma diferença de potência igual a 1 volt. Aproximadamente 1,602 1910-19 J. |  |  |
| Nível de Potência |  | decibel | dB | Divisão de uma escala logarítmica cujos valores são 10 vezes o logaritmo decimal da relação entre o valor de potência considerado, e um valor de potência especificado, tomado como referência e expresso na mesma unidade. Exemplo :N= 10log10P/P0 dB |  |  |

Tabela 1.6 - Outras unidades aceitas para uso o SI, sem restrição de prazo (Cont.).

|  | 1.4.6 Unidades Aceitas para Uso no SI sem Restrição de Prazo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeza |  | Nome | Símbolo | Definição |  |  |
| Decremento logarítmico |  | neper | Np | Divisão de uma escala logarítmica cujos valores são os logaritmos neperianos da relação entre dois valores de tensões elétricas, ou entre dois valores de correntes elétricas. Exemplo: N = loge(V1/V2) Np ou N = loge(I1/I2) Np. |  |  |

Tabela 1.7 - Outras unidades do SI, admitidas temporariamente.

|  | 1.4.7 Unidades Aceitas Temporariamente no SI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome |  | Símbolo | Valor em unidades SI |  |
| angstrom |  | Å | 10-10 m |  |
| atmosfera |  | atm | 101 325 Pa |  |
| bar |  | bar | 105 Pa |  |
| barn |  | b | 10-28 m2 |  |
| caloria |  | cal | 4,1868 J |  |
| cavalo-vapor |  | cv | 735 W |  |
| curie |  | Ci | 3,7x1010 Bq |  |
| gal |  | Gal | 0,01 m/s2 |  |
| gauss |  | Gs | 10-4 T |  |
| hectare |  | ha | 104 m2 |  |
| quilograma-força |  | kgf | 9,806 65 N |  |
| milímetro de mercúrio |  | mmHg | 133,322 Pa |  |
| milha marítima |  |  | l 852 m |  |
| nó |  |  | (1852/3600) m/s |  |
| quilate |  |  | 2·10-4 kg |  |
| rad |  | rd | 0,01 Gy |  |
| roetgen |  | R | 2,58·10-4 C/kg |  |

1.5 Bibliografia consultada:

Gonsalves, Dalton - Física do Científico e do Vestibular,Vol I e V, 1970, Ed. Ao Livro Técnico S.A - 	Rio de Janeiro - Brasil

Resnick, Robert e Halliday, David - Física, Vol I-1, 1973, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. - 	Rio de Janeiro - Brasil

Reitz, John R., Milford, Frederick e Christy, Robert W. - Fundamentos da Teoria Eletromagnética, 	1988, Editora Campus Ltda - Rio de Janeiro - Brasil

Medeiros Filho, Solon de - Fundamentos de Medidas Elétricas, 1981, Editora Guanabara Dois S.A. - 	Rio de Janeiro - Brasil.

1.6 Exemplos Resolvidos:

1.6.1 Ache a equação dimensional da massa  em um sistema LMT e em um sistema LFT.

Em um sistema LMT a massa é grandeza fundamental. Portanto, a equação dimensional será:

[m] =M

Em um sistema LFT pode-se usar a fórmula da definição da força, F = m·a.

Assim obtém-se m = F/a.

Logo, [m] = [F] [L]-1·[T]2.

1.6.2 Sabendo que o trabalho mecânico de uma força é o produto do deslocamento sofrido pela força com a componente da força na direção do deslocamento, calcule a equação dimensional do trabalho.

Supondo-se uma força genérica que faça um ângulo  com o deslocamento, obter-se-ia a 	seguinte relação para o trabalho:

 = F·x·cos()

Em um sistema LMT obter-se-ia a seguinte equação dimensional:	[] = [M]·[L]·[T]-2·[L]

Assim, a equação ficará:	[] = [M]·[L]2·[T]-2

Em um sistema LFT obter-se-ia a seguinte equação dimensional:	[] = [F]·[L]

1.6.3 Sabendo que potência é a razão entre o trabalho realizado por um sistema em um certo 	intervalo de tempo e o intervalo de tempo considerado, calcule a equação dimensional da 	potência.

Usando a definição do enunciado obtêm-se a seguinte relação:		P = /t.

Em um sistema LMT obter-se-ia a seguinte equação dimensional:	[P] = []·[T]-1.

Nas dimensões de base chegar-se-ia:		[P] = [M]·[L]2·[T]-3.

Em um sistema LMT obter-se-ia a seguinte equação dimensional:	[P] =  [F]·[L]·[T]-1.

1.6.4 Qual a equação dimensional da constante da gravitação universal ?

Tem-se que a equação que dá conta da força de atração entre duas massas é dada pela 	relação:

F=Gm1⋅m2r2

Como as fórmulas físicas são necessariamente homogêneas, obtêm-se a seguinte equação 	dimensional:

[F] = [G]·[M]2·[L]-2

Em um sistema LMT obtém-se a seguinte equação dimensional:	[G] = [F]·[M]-2·[L]2

Usando a equação dimensional da força chega-se a 	[G] = [L]3 [M]·[T]-2  que dá a dimensão 	de G em termos das unidades fundamentais.

Em um sistema LFT, ao expressar-se a massa em termos de unidades fundamentais, obter-se-	ia a seguinte equação dimensional:		[G] = [L]2 [F]

1.6.5 Verificar a homogeneidade da fórmula V2 = V02 + 2ax.

A homogeneidade impõe que cada termo possua as mesmas dimensões. Assim, achar-se-á a 	dimensão de cada termo verificando a sua comgruência com os outros termos.

[V2]   ([L]·[T]-1)2 = [L]2·[T]-2

[V02]  ([L]·[T]-1)2 = [L]2·[T]-2

[2ax]  [L]·[T]-2 [L] = [L]2·[T]-2

1.6.6 Verificar a homogeneidade da fórmula a seguir, que dá o período de oscilação, T, de um 	pêndulo simples, de comprimento C, sob ação normal da aceleração da gravidade.

T=2p⋅Cg

A homogeneidade impõe que cada termo possua as mesmas dimensões. Assim, achar-se-á a 	dimensão de cada termo verificando a sua congruência com os outros termos.

T = [T]

2p⋅Cg⇒LL⋅T−212=T212=T

1.6.7 Sabendo que a dyna, dyn, é a unidade de força no sistema CGS, calcule a razão entre essa 	unidade e a unidade de força no SI.

Recorrendo à fórmula de definição de força, chega-se à equação dimensional da força:

[F] = [L]·[M]·[T]-2

Como a relação é de definição e os sistemas são coerentes, basta achar a razão entre as 	unidades fundamentais envolvidas. Assim,

Ndyn=mcm⋅kgg⋅ss−2

Logo, Ndyn=(100)·(1 000)·(1)-2 		    Ndyn= 105

1.6.8 Sabendo que 1 kgf, unidade fundamental de força do MKfS, é igual ao peso de 1 kg sob a 	ação normal da gravidade, ou seja, 9,81 m/s2, calcule a razão entre a unidade de massa do 	MKfS, utm, e a unidade de massa do SI, kg.

Do enunciado e da definição de peso pode-se obter:

m=Pg=1kgf9,81m⋅s−2⇒m=19,81utm

Mas, como do enunciado m é igual a 1 kg, chega-se à relação:

1kg=19,81utm

1.6.9 Determinar a relação entre quilowatt-hora e joule.

Sabe-se que P = /t. Logo 1 J = 1W·s.

Ao multiplicar-se ambos os lados por 1000 obter-se-á 1000 J =  1 000 W·s.

Então, 1 000 J = 1 k W·s.

Como  1 h  =  3 600 s  pode-se  multiplicar  ambos  os   lados  por  3600  e  obter-se

3 600·1000·J = 1 kW·s·3600.

Escrevendo-se de outra forma vem:		3,6·106 J = 1 kW·h.

Portanto, 	 1kW⋅h1J=3,6⋅106

1.7 Exercícios Propostos:

1.7.1 O comprimento de onda da raia D do sódio é de 5 890 Å. Exprima-o em m.

1.7.2 A quantos rad correspondem um angulo de 30 15’ 30” ?

1.7.3 A quantos graus correspondem um angulo de 3 rad?

1.7.4 Determine relação entre:

a) rpm e rad/s;

b) rps e rad/s;

d) rpm e rps,

e) km/h e m/s;

f) km/h e .cm/s,

g) N e dyn;

h) kgf e dyn;

i) kgf e N.

j) J e erg;

k) kgm e erg;

l) kgm e J.

m) W e erg/s;

n) kgm/s e erg/s;

o) kgm/s e W,

p) N/m2 e b,

q) kgf/m2 e b;

r) kgf/m2 e N/m2.

s) kg/m3 e g/cm3;

t) utm/m3 e g/c m3;

u) utm/m3 e kg/ m3.

v) N/m3 e dyn/cm3.

1.7.5 Determine a relação entre tf e:

a) dyn;

b) N;

c) kgf.

1.7.6 Determine a relação entre gf e:

a) dyn;

b) N,

c) kgf.

1.7.7 Determine a relação entre kwh e:

a) erg;

b) J;

c) kgm.

1.7.8 Determine a relação entre cvh e:

a) erg;

b) J,

c) kgm.

d) kWh

1.7.9 Determine a relação entre cv e:

a) erg/s,

b) W.

1.7.10 Determine a relação entre atm e:

a) b;

b) N/m2,.

c) kgf/m2.

1.7.11 Determine a relação entre a unidade de trabalho no sistema (km, g, s) e o J.

1.7.12 Corrija a grafia conforme a prescrição geral descrita no texto:

a) 70 ampères-hora,

b) 1 km/segundo,

c) 100 lumens por watts

d) 100 Celsius por Newton,

e) 200(pF),

f) 234978,32 A

g) 10 anos- luzes,

h) 1 000 pascals/s,

i) 2 000 V’s

j) ,46 MHz

k) 10 quilos kelvins por metro,

l) Um milhão de kelvins

m) 200 metros quadrado,

n) 0.03 C

o) 70 ampères-hora,

p) R$ 1 200 387,21

q) 23,001 K/kK

r) 200 luxs,

s) 34 elétrons-volts,

t) 100 kms,

u) 1000 cm3 = 10 m3

v) 23,001 km/(Km)

Richard Feynman sugeriu que a velocidade da luz fosse tomada como unidade dessa grandeza.

Pela própria origem das equações dimensionais, vê-se que nelas não podem aparecer constantes de proporcionalidade.

No sistema LFT, a força é grandeza fundamental; portanto, sua equação dimensional será [F] = [F].

Todas as fórmulas físicas são homogêneas.

As unidades nesses sistemas geralmente são expressas com o mesmo nome do SI acrescidas do prefixo stat para o CGSES e ab para o CGSEM. Assim, tem-se 1 A = 10-1 abA = 3·109 statC.

Nota - Segundo esta regra, e a menos que o nome da unidade entre no uso vulgar, o plural não desfigura o nome que a unidade tem no singular (por exemplo, becquerels, decibels, henrys, mols, pascals etc.), não se aplicando aos nomes de unidades certas regras usuais de formação do plural de palavras.

Esta grandeza é também chamada quantidade de movimento linear.

Quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons ou outras partículas, bem como agrupamentos especificados de tais partículas.

Pascal é também unidade de tensão mecânica (tração, compressão, cisalhamento, tensão tangencial e suas combinações).

Para as unidades elétricas e magnéticas, o SI é um sistema de unidades racionalizado, para o qual foi definido o valor da constante magnética.                         0 = 410-7 henry por metro.

0 ampère é também unidade de força magnetomotriz; nesses casos, se houver possibilidade de confusão, poderá ser chamado ampère-espira ,porem sem alterar o símbolo A

A intensidade de campo elétrico pode ser também expressa em newton por coulomb.

0 ohm é também unidade de impedância e de reatância em elementos de circuito percorridos por corrente alternada.

0 siemens é também unidade de admitância e de susceptância em elementos de circuito percorridos por corrente alternada

Esta grandeza era denominada emitância luminosa.

São implicitamente incluídas nesta Tabela outras unidades de comprimento e de tempo estabelecidas pela Astronomia para seu próprio campo de aplicação, e as outras unidades de tempo usuais do calendário civil.

A União Astronômica Internacional adota como exato o valor 1 pc = 206 265 UA.

0 número de oitavas de um intervalo de freqüência é igual ao logaritmo de base 2 da relação entre as freqüências extremas do intervalo.

Velocidade igual a 1 milha marítima por hora.

Não confundir esta unidade com o quilate da escala numérica convencional do teor em ouro das ligas de ouro.

O erg é a unidade de energia no CGS.

O quilogrâmetro, cujo símbolo e kgm, é a unidade de energia di MKfS.

A bária cujo símbolo é b, é a unidade de pressão no CGS.

O cavalo vapor, cujo símbolo é cv, e unidade de potência, sendo igual a 75 kgm/s.