Perguntas sobre CPU 8086/8088.

-O que é uma CPU ?

-O que a CPU faz Internamente ? ...e externamente ?

-Quais são os quatro registradores de uso geral da CPU?

-O que é, e o que faz o registrador IP?

-Quais são os quatro segmentos de memória?

-Porque a memória é segmentada?

-O que é e o que faz o registrador BP?

-O que são os FLAGS ?

-O que são e o que fazem os flags C, Z e S ?

-Para que servem e como funcionam os registradores SI e DI?

-O que é o SP ?

-Como funciona a pilha da CPU?

-Que tipo de memória é usa na região de pilha da CPU?

-O que significa 1C44:0100?

-O endereço B8000h é o início da região de RAM de vídeo monocromático.

Como esse endereço (20 bits) é obtido a partir dos registradores (16 bits) da CPU?

-O que significa o endereço 0100h para programas no DOS?

-Qual a diferença entre as Interrupções de hardware e as interrupções (INT) de software?

-Qual a diferença entre a instrução mov ax,(2000h) e mov ax,2000h ?

-O que faz a instrução mov al,(2000h) ?

-O que faz a instrução mov al,2000h ?

-Qual a diferença entre mov ax,bx e mov ax,(bx) ?

-Descreva linha-a-linha o trecho de programa e diga que tarefa realiza.

push ax

push bx

pop bx

pop ax

Descreva linha-a-linha o trecho de programa e diga que tarefa realiza.

push ax

push bx

pop ax

pop bx

Descreva linha-a-linha o programa e diga que tarefa realiza.

mov ax,(2000h)

mov bx,(2002h)

add ax,bx

mov (2004h),ax

int 20

Descreva linha-a-linha o programa e diga que tarefa realiza.

mov ax,(2000h)

add ax,(2002h)

mov (2004h),ax

int 20

Descreva linha-a-linha o programa e diga que tarefa realiza.

mov al,(2000h)

mov ah,(2001h)

add ah,al

mov (2002h),ahint 20

-Descreva linha-a-linha o programa e diga que tarefa realiza.

Observe a armadilha sutil colocada no programa.

mov al,(2000h)

mov ah,(2001h)

add ah,al

mov (2002h),al

int 20

-Diga o que faz cada uma das instruções:

mov

add

adc

sub

sbb

and

or

xor

lea