Perguntas do Aridio.

- Calcule a potência Aparente,Reativa e Real de um circuito em série, composto de um resistor de 100 Ohms e um indutor de 5 Henries, ligados na rede elétrica de 127 V, 60 Hz.

- Calcule o Fator de Potência de um circuito cuja Impedância é de 100 + j 50 Ohms.

- Qual a menor carga resistiva que pode ser ligada a um estabilizador de tensão projetado para 1 k VA, com FP de 0,45?

- Qual a potência Real de um aparelho, ligado à rede elétrica de 127 V - 60 Hz, com uma corrente total de 10 A e FP de 0,45?

- Faça o circuito equivalente elétrico deste aparelho.

- Corrija o FP deste aparelho para 0,98.

- Faça o diagrama da distribuição de tensão ao longo de uma linha de transmissão de 16,23m de comprimento com gerador em um extremo, nas seguintes situações:

Linha:					Extremo livre:			Freqüência:

Cabo Coaxial 50 Ohms c=0,66	Circuito Aberto		7 MHz

Cabo Coaxial 70 Ohms c=0,66	Curto-Circuito			14 MHz

Fita Paralela 300 Ohms c=0,82

- Qual a impedância vista por um gerador de R.F. trabalhando a 7 MHz, ligado a um extremo de um cabo coaxial de 50 Ohms (c=0,66) com comprimento de 16,23 m, tendo o outro extremo, situações de curto-circuito e circuito aberto.

- Qual o efeito produzido na impedância quando se varia a freqüência acima e abaixo de 7MHz?

- Calcule a impedância no extremo de um Cabo Coaxial de 50 Ohms c=0,66 com 10 m de comprimento trabalhando em 7 MHz, com o outro extremo nas situações de curto-circuito e circuito aberto.

- Calcule a impedância no extremo de um Cabo Coaxial de 70 Ohms c=0,66 com 10 m de comprimento trabalhando em 7 MHz, com o outro extremo um resistor de 70 Ohms.

- Calcule a ROE de um sistema irradiante cuja antena tem impedância de 38 – j23 Ohms, ligada ao transmissor por um cabo coaxial de 50 Ohms c=0,66, trabalhando a 7MHz.

- Calcule a impedância vista pelo transmissor.