# ARIDIO SCHIAPPACASSA   PY 1 SEU    Agosto de 2001.

ANTENA PLANO TERRA PARA FAIXA DE 2m   (  144 A 148 MHz  )

Antena construída com fio de instalação elétrica calibre 4mm2 ou 6mm2.

O cálculo dos radiais e do elemento irradiante é feito com base em ¼ do comprimento de onda para a frequência de trabalho, subtraído de 5 % por causa da velocidade de propagação no fio.

Ou seja:   L (m) = 1 / 4 x 300 x 1/f (MHz) x 0,95

L (m) = 71,25 / f (MHz)

Para a frequência central de 146 MHz, o comprimento dos elementos será 48,8 cm.

A solda deve ser feita preferencialmente com ferro de solda de 100 W, embora seja possível realizar com um de menor potência.

Ao soldar a malha deve-se cuidar para não derreter o isolante do cabo nem deixar escorrer muita solda para dentro do conector.

A malha deve ser virada por sobre a bucha de redução antes de atarraxa-la.

Não exagerar na quantidade de solda do “vivo” do conector para não danificar a fêmea na antena e no transceptor.

Após os testes, o conector na antena deve ser protegido e colado ao tubo de PVC com cola de silicone, e deixado secar por dois dias antes de aplicar RF à antena. Caso contrário, poderá ocorrer a carbonização da cola provocando fuga nos contatos, perda de potência e super-aquecimento do estágio final do transceptor.

Aridio Schiappacassa  PY 1 ESU  Agosto de 2001.