# CEFET "CSF"- RJ - DEMET - Curso Técnico de Eletrônica - Prof. Milton Torres - Item 3 -RECEPTORES DE TV

2º DIAGRAMA EM BLOCOS: TV COLORIDA (Sistema PAL)

# RECEPTOR TV COLORIDA

A principal diferença em relação ao televisor preto e branco foi o aparecimento do transistor BJT. O mesmo não substituiu a válvula imediatamente, mas sim gradualmente. Por muito tempo existiram receptores com válvulas e transistores.

Em relação aos blocos já existentes as maiores mudanças foram no estágio de sintonia, destacando:

- Blindagem crescente para evitar interferências em R.F.;

- Criação de módulos intercambiáveis entre diversos modelos e chassis;

- Substituição, gradual, das chaves rotativas com bobinas móveis do oscilador local por varicaps acionados por chaves mecânicas.

Além dessas modificações podemos citar a substituição em filtros importantes dos componentes LC por outras tecnologias (acústicas, mecânicas,...).

Na fonte de alimentação, que era linear, temos uma substituição pelas fontes chaveadas, utilizando os pulsos horizontais do TSH para obtermos as fontes secundárias.

NOVOS BLOCOS:

## Convergência – tem como finalidade a correção dos erros de geometria na deflexão dos três feixes de elétrons principalmente nas partes periféricas da tela, se dividindo em:

- Estática – possibilita que os feixes passem pelo mesmo furo da máscara de sombra, atingindo o mesmo ponto na tela.

- Dinâmica – atua fora da região central da tela através de pulsos acionados pelas deflexões horizontal e vertical. Com o crescente domínio dos tubos em linha, os circuitos de convergência foram cada vez mais simplificados, sendo que atualmente a grande maioria possui a convergência estática montada dentro do tubo.

- Separador de Sinais – separa os componentes de vídeo do SCV. Inicialmente era implementado com filtros P.B. (Y) e P.A.(Croma); atualmente “COMB FILTERS” atuam no intercalamento espectral separando os componentes:

- Linha de Retardo Y – como os circuitos de croma são mais numerosos e complexos, atrasamos em aproximadamente 2s o sinal de Y para que o mesmo seja atrasado simultaneamente na matriz RGB com os sinais R-Y e B-Y.

- Amplificadores de Y e de CROMA – adaptam os níveis dos sinais para processamento.

- Retardo 1H – possibilitam a soma do sinal de croma da linha atual com o da linha anterior. Possui várias tecnologias para a sua implementação, incluindo por vibrações mecânicas em cristais de QUARTZO.

- Atraso 180º - altera a fase do sinal de croma de modo a obtermos o sinal V.

- Circuitos de Burst - Tem o seu funcionamento de modo análogo ao circuito de varredura H, ou seja, compara a fase do sinal de burst proveniente do separador de sinais ( burst da estação de TV) e compara com a fase gerada no oscilador local de cor, gerando um sinal de correção se necessário.

- Demoduladores U E V - Recuperam os sinais U e V da subportadora de cor.

- Matriz RGB - Através da manipulação algébrica entre os sinais U, V e Y reconstitui os sinais RGB, amplificando os mesmos de modo a acionar os catodos do tubo de imagens

3º DIAGRAMA EM BLOCOS DO RECEPTOR ATUAL (Analógico TV digital)

4o DIAGRAMA EM BLOCOS PROPOSTO PARA TV DIGITAL.

Podemos observar que sua organização é idêntica ao receptor de TV atual, tendo como diferenças a inclusão de um conversor A/D e a substituição do estágio decodificador do MPEG-2 ( padrão de compressão de vídeo digital).

Temos como principais novidades:

 substituição do SCV por um bitstream codificados no padrão MPEG-2;

 alteração no padrão de modulação da portadora para:

ATSC (EUA) – 8 VSB

DVB-T (Europa)

OFDM

ISBD-T (Japão)

 recepção/ reprodução de vídeo digital de outras fontes (DVD);

 possibilidade de controle via modem, mouse, teclado, possibilitando interatividade.